Note sull’elaborazione dei dati ACI  - anno 2013

Marco Moretti, Giuseppe Fossati – 22/06/2015

Fonte dati

Sono stati considerati i dati resi disponibili da ACI sul sito http://www.aci.it/sezione-istituzionale/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche.html, e precisamente nel file “Circolante_Copert_2013.xls” contenuto nel file zippato “Parco_ veicolare_2013.zip”.

Sono stati considerati i dati presenti nei fogli regionali, per ogni categoria (auto, leggeri, pesanti, motocicli, autobus) per tutte le regioni.

Gestione dati non definiti

Sono stati dapprima considerati i dati certi, con tutti i campi (regione, alimentazione, fascia, euro) definiti.

Tutti i dati nella categoria “non definito” non sono stati considerati.  Il totale di questi dati non definiti per ogni settore (auto, leggeri, pesanti, motocicli) – esclusi quelli in cui era la regione ad essere non definita - è stato poi ripartito per ogni carburante, tipo veicolo e euro in base alla presenza di dati certi.

Questo metodo è speditivo, meno preciso di fare la disaggregazione dei dati non definiti per ogni tipologia di dato non definito, ma si ritiene che l’errore commesso sia trascurabile rispetto ai vantaggi della rapidità del metodo.

Complessivamente risultano infatti non definiti circa 96.000 veicoli, pari allo 0,2 % dei veicoli italiani.

Come da classificazione SNAP, nei “mezzi pesanti” sono stati messi sia i camion che trattori e autobus.

Il totale dei veicoli per settore, sia per i veicoli certi, che per quelli totali ottenuti sommando ai dati certi i dati dei veicoli incerti ripartiti, è mostrato nella tabella seguente:

Classificazione Copert

È stata effettuata la corrispondenza fra le tipologie di veicoli ACI e i tipi della classificazione COPERT (tabella INEMAR TIPO_VEICOLO_COPERT). Alcune considerazioni sulla corrispondenza  stabilita:

- Non ci sono problemi per auto;

- I veicoli leggeri metano e GPL sono stati considerati nell’apposita categoria Copert (in precedenza erano stati considerati leggeri a benzina);

- Pur esistendo apposite categorie nella classificazione COPART, non sono disponibili  fattori di emissione in COPERT (in precedenza erano leggeri diesel);

- Sono stati inclusi i veicoli ibridi-elettrici. Non sono disponibili dati su veicoli puramente elettrici, le cui emissioni sono soltanto quelle dovute a usura.

- Persistono i problemi di differenza fra le fasce di cilindrata ACI e quelle COPERT e fra le motorizzazioni a due e quattro tempi, distinzione non effettuata da ACI: è stata mantenuta la ripartizione dei motocicli usata per le precedenti versioni dell’inventario, differenziata in funzione della cilindrata e della categoria legislativa.

- Si è assegnato alla categoria COPERT “Bus Urbani” la categoria di autobus ACI “Pubblico”, e alla categoria COPERT “Pullman” le categorie Noleggio, Privato e Altri usi. Sono state applicate le modifiche ai dati dei bus sono stati modificati per tener conto del corretto numero di urbani, secondo le quote usate nei precedenti inventari, di fonte Conto Nazionale Trasporti comunicate da ISPRA (quota di bus urbani del 20,8% sul totale dei bus + pullman). successivamente i dati dei bus sono stati modificati per tener conto del corretto numero di urbani, dato disponibile dal Conto Nazionale Trasporti, come comunicato da ISPRA, secondo cui la quota di bus urbani, sul totale dei bus + pullman, è pari al 20,8 %. Per ogni regione si è quindi stimato un numero di bus urbani pari al 20,8 % e di pullman pari al 79,2% del totale.

- Nei dati ACI non sono disponibili informazioni sui carburanti usati; pur se il conto nazionale trasporti stima una quota di circa il 5% di bus urbani con carburanti alternativi, la grande specificità locale di questo tipo di mezzi ha fatto si che nella stima realizzata tutti i bus sono stati considerati tutti come mezzi diesel; il dettaglio può essere inserito localmente.

- Come fatto per i dati 2010 e 2012, si è ritenuto quindi necessario ripartire il dato dei trattori fino a 20 t (che sono il 95,5% di tutti i trattori) nelle classi di peso superiori, in relazione al peso medio dei rimorchi, semirimorchi e cassoni disponibili e utilizzati. Le percentuali utilizzate rimangono quelle fornite in precedenza da ISPRA.

- Non si è apportata per ora la modifica ai mezzi pesanti, anche se c’è il dubbio che ci siano degli autotreni, formati dai rigid trucks a cui si aggiunge un rimorchio, che noi conteggiamo con un peso minore perché ci sfugge l’effetto del peso del rimorchio. Sono in corso approfondimenti con il Ministero dei Trasporti e con ISPRA.

Conclusione

Il risultato è la tabella in cui ci sono il numero di veicoli per tipo Copert, sia totali che solo quelli certi. Le lievi differenze nei veicoli pesanti e nei motocicli sono dovute agli arrotondamenti a livello nazionale. I file creati per ogni regione sono sul sito.