Note sull’elaborazione dei dati ACI  - anno 2016

Marco Moretti, Giuseppe Fossati – 07/09/2017

Fonte dati

Sono stati considerati i dati resi disponibili da ACI sul sito http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/open-data.html, e precisamente nel file “Circolante_Copert_2016.xls” contenuto nel file zippato scaricabile dalla sezione Autoritratto, Anno 2016 (http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/dati_statistiche/autoritratto2016/versione_OD.zip).

Sono stati considerati i dati presenti nei fogli regionali, per ogni categoria (auto, leggeri, pesanti, motocicli, autobus) per tutte le regioni.

Gestione dati non definiti

Sono stati dapprima considerati i dati certi, con tutti i campi (regione, alimentazione, fascia, euro) definiti.

Tutti i dati nella categoria “non definito” non sono stati considerati.  Il totale di questi dati non definiti per ogni settore (auto, leggeri, pesanti, motocicli) – esclusi quelli in cui era la regione ad essere non definita - è stato poi ripartito per ogni carburante, tipo veicolo e euro in base alla presenza di dati certi.

Questo metodo è speditivo, meno preciso di fare la disaggregazione dei dati non definiti per ogni tipologia di dato non definito, ma si ritiene che l’errore commesso sia trascurabile rispetto ai vantaggi della rapidità del metodo.

Complessivamente risultano infatti non definiti circa 118.000 veicoli, pari allo 0,24 % dei veicoli italiani (dato non dissimile da quello del 2015).

Come da classificazione SNAP, nei “mezzi pesanti” sono stati messi sia i camion che trattori e autobus.

Il totale dei veicoli per settore, sia per i veicoli certi, che per quelli totali ottenuti sommando ai dati certi i dati dei veicoli incerti ripartiti, è mostrato nella tabella seguente:

Classificazione Copert/COPART

È stata effettuata la corrispondenza fra le tipologie di veicoli ACI e i tipi della classificazione COPERT (tabella INEMAR TIPO_VEICOLO_COPERT). Alcune considerazioni sulla corrispondenza  stabilita:

- Non ci sono problemi per auto;

- I veicoli leggeri metano e GPL sono stati considerati nell’apposita categoria Copert (in precedenza erano stati considerati leggeri a benzina);

- I trattori (ascritti ai veicoli pesanti) a metano e GPL non sono stati considerati in quanto non allocabili nella classificazione COPART: si tratta in tutta Italia di circa 200 veicoli.

- Sono stati inclusi i veicoli ibridi-elettrici. Non sono disponibili dati su veicoli puramente elettrici, le cui emissioni sono soltanto quelle dovute a usura. Sono state aggiornate le corrispondenze ACI – COPART includendo le automobili con questa alimentazione, che sono attribuite al combustibile “benzina”.

- Persistono i problemi di differenza fra le fasce di cilindrata ACI e quelle COPERT e fra le motorizzazioni a due e quattro tempi, distinzione non effettuata da ACI: è stata mantenuta la ripartizione dei motocicli usata per le precedenti versioni dell’inventario, differenziata in funzione della cilindrata e della categoria legislativa.

- I dati ACI non ripartiscono tra autobus urbani e pullman, è stato ripartito il totale in base al dato di fonte Conto Nazionale Trasporti comunicato a suo tempo da ISPRA - secondo cui la quota di bus urbani, sul totale dei bus + pullman, è pari al 20,8 %. Per ogni regione si è quindi stimato un numero di bus urbani pari al 20,8 % e di pullman pari al 79,2% del totale.

- Nei dati ACI non sono disponibili informazioni sui carburanti usati; pur se il conto nazionale trasporti stima una quota di circa il 5% di bus urbani con carburanti alternativi, la grande specificità locale di questo tipo di mezzi ha fatto si che nella stima realizzata tutti i bus sono stati considerati come mezzi diesel; il dettaglio può essere inserito localmente.

- Come fatto per i dati degli anni precedenti, si è ritenuto necessario ripartire il dato dei trattori in relazione al peso medio dei rimorchi, semirimorchi e cassoni disponibili e utilizzati. Le percentuali utilizzate rimangono quelle fornite in precedenza da ISPRA.

- Non si è apportata alcuna modifica al numero degli autocarri, anche se c’è il dubbio che ci siano degli autotreni, formati dai rigid trucks a cui si aggiunge un rimorchio, che noi   conteggiamo con un peso minore perché ci sfugge l’effetto del peso del rimorchio.

Conclusione

Il risultato è la tabella in cui ci sono il numero di veicoli per tipo Copert, sia totali che solo quelli certi. Le lievi differenze nei veicoli pesanti e nei motocicli sono dovute agli arrotondamenti a livello nazionale. I file creati per ogni regione sono sul sito.