Note sull’elaborazione dei dati ACI - anno 2017

Marco Moretti, Giuseppe Fossati – 14/08/2018

Fonte dati

Sono stati considerati i dati resi disponibili da ACI sul sito http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/open-data.html, e precisamente nel file “Circolante_Copert_2017.ods” contenuto nel file zippato scaricabile dalla sezione Autoritratto, Anno 2017 (http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/dati_statistiche/autoritratto2017/versione_OD.zip).

Sono stati considerati i dati presenti nei fogli regionali, per ogni categoria (auto, leggeri, pesanti, motocicli, autobus) per tutte le regioni.

Gestione dati non definiti

Sono stati dapprima considerati i dati certi, con tutti i campi (regione, alimentazione, fascia, euro) definiti; i veicoli definiti leggeri, ma con fascia di peso indicata “non definito”, sono comunque stati considerati veicoli di peso a pieno carico inferiore a 3,5 t.

Tutti gli altri dati indicati come “non definito” non sono stati considerati.  Il totale di questi dati non definiti per ogni regione e per ogni settore (auto, leggeri, pesanti, motocicli) è stato ripartito per tipo di carburante, fascia di cilindrata o peso, categoria euro, in base alla presenza di dati certi.

Questo metodo è speditivo, meno preciso rispetto alla disaggregazione dei dati non definiti per ogni tipologia di dato, ma si ritiene che l’errore commesso sia trascurabile rispetto ai vantaggi della rapidità del metodo.

Complessivamente risultano infatti non definiti circa 60.000 veicoli, pari allo 0,12% dei veicoli italiani.

Come da classificazione SNAP, ai “mezzi pesanti” sono stati attribuiti camion, trattori stradali e autobus.

Il totale dei veicoli per settore, sia per i veicoli certi, che per quelli totali ottenuti sommando ai dati certi i dati dei veicoli incerti ripartiti, è mostrato nella tabella seguente:

Classificazione veicoli

È stata definita una corrispondenza fra le tipologie di veicoli ACI e quelle della classificazione COPERT utilizzata in Inemar (tabella TLD_IPO_VEICOLO). Seguono alcune considerazioni sulla corrispondenza stabilita:

- Le auto a metano e GPL fino alla categoria euro 2 sono state classificate come “convertite”;

- I veicoli leggeri a metano e GPL sono stati considerati nell’apposita categoria definita in Inemar anche se la metodologia Copert non offre specifici fattori di emissione per questi veicoli (in passato erano stati considerati leggeri a benzina);

- Pesanti e trattori stradali a metano e GPL sono invece stati considerati a benzina: si tratta in tutta Italia di circa 2500 veicoli.

- Sono state incluse le auto ibride-elettriche, ad esse è stato attribuito il combustibile “benzina”. Non sono disponibili dati su veicoli puramente elettrici, le cui emissioni sono dovute esclusivamente ad usura di freni, pneumatici e manto stradale. Presumibilmente le auto puramente elettriche sono quelle definite ad alimentazione “elettrico-ibrido” e fascia di cilindrata “non contemplato”, sono complessivamente 7560 in tutta Italia.

- Per quanto riguarda le moto, ACI non distingue fra motorizzazioni a due e quattro tempi, come per le precedenti edizioni è stata ipotizzata la ripartizione riportata di seguito, differenziata in base a cilindrata e categoria legislativa.

- I dati ACI non distinguono tra autobus urbani e pullman, è stato ripartito il totale in base al dato proveniente dal Conto Nazionale Trasporti, comunicato a suo tempo da ISPRA, secondo cui la quota di bus urbani, sul totale dei bus + pullman, è pari al 20,8 %. Per ogni regione si è quindi stimato un numero di bus urbani pari al 20,8 % e di pullman pari al 79,2% del totale.

- Nei dati ACI non sono disponibili informazioni sui carburanti usati; pur se il conto nazionale trasporti stima una quota di circa il 5% di bus urbani con carburanti alternativi, la grande specificità locale di questo tipo di mezzi ha fatto si che nella stima realizzata tutti i bus sono stati considerati come mezzi diesel; il dettaglio può essere inserito localmente.

- Come fatto negli anni precedenti, si è ritenuto necessario ripartire il numero di trattori stradali in relazione al peso medio dei rimorchi, semirimorchi e cassoni disponibili e utilizzati. Le percentuali utilizzate rimangono quelle fornite in precedenza da ISPRA.

- Non si è apportata alcuna modifica al numero di autocarri, anche se probabilmente alcuni di essi concorrono alla formazione di autotreni composti dai rigid trucks e da un rimorchio.

Conclusione

Il risultato è la tabella in cui ci sono il numero di veicoli per tipo Copert, sia totali che solo quelli certi. Le lievi differenze nei veicoli pesanti e nei motocicli sono dovute agli arrotondamenti. I file creati per ogni regione sono sul sito.