# Algoritmo Modulo Aeroporti

### Introduzione

La metodologia di stima delle emissioni si basa su quanto proposto dall’ultima versione (Dicembre 2001) delle linee guida dell’Agenzia Europea per l’ambiente contenute nel Atmospheric Emission Inventory Guidebook vers. 3.

Ai fini della stima delle emissioni, il percorso compiuto da un aereo può essere scomposto in due parti:

- landing/take off cycles (LTO): include tutte le attività e le operazioni di un aereo al di sotto del limite dei 1000 m., che corrisponde all’altezza standard della zona di rimescolamento;

- cruise: comprende le fasi di volo al di sopra dei 1000 m.

Le emissioni aeree legate ai processi di combustione verranno calcolate solo relativamente alle attività del ciclo LTO, poiché i fattori di emissione per la fase di crociera hanno una elevata incertezza.

Un ciclo LTO è suddiviso in cinque fasi:

- Approach: misurato dal momento in cui l’aereo entra nella “zona di mescolamento” al momento dell’atterraggio;

- Taxi/idle in: tempo trascorso dopo l’atterraggio fino a quando l’aereo viene parcheggiato e i motori vengono spenti;

- Taxi/idle out: periodo che intercorre tra l’avvio del motore e il decollo;

- Take off: corrisponde alla fase di regolazione finche l’aereo raggiunge i 150-300 m. di quota;

- Climb out: periodo successivo al decollo che termina quando l’aereo supera la zona di mescolamento.

Ciascuna di queste fasi è caratterizzata da una propria durata (Time in Mode – TIM) e da un certo regime di spinta dei motori degli aerei, di conseguenza per ognuna di esse e per specifica tipologia di aereo è previsto un fattore di emissione caratteristico (per NOx, HC, CO, CO2, SO2). I tempi medi per le diverse fasi dipendono dalla classe aereo, dalla fase e dall’aeroporto. In particolare per le fasi di rullaggio (taxi-in e taxi out) i tempi dipendono dal tipo di aeroporto, dalla sua dimensione, dal suo affollamento in relazione al numero di piste. Per quanto riguarda le operazioni di taxi, i tempi possono variare considerevolmente in funzione delle distanze da percorrere e, quindi, delle dimensioni dello stesso aeroporto. Questi tempi sono modificabili a piacere dall’utente.

E’ inoltre prevista la stima delle emissioni dei mezzi a terra.

Si riportano in seguito le specifiche di stima previste per il modulo in ambiente Inemar.

### Emissioni da Aeromobili

Per ogni inquinante la stima dell’emissione è la seguente:

Em=FEAEREIi,j⋅NUMMOVIMENTIi,j,k* DURATA_FASE_CLASSEs,f,cDURATA_ RIFERIMENTOf1000

dove:

- Em_Ai,j k: emissioni per ogni codice aereo i (ID_CODICE_ICAO) e per ogni fase di movimento j (ID_FASE_MOVIMENTO), per ogni nazionalità w (A_NAZ_VOLO), nell’ora k [t/anno]

- FE_AEREOi,j: fattore di emissione (da tabella A_FE) per ogni codice aereo i (ID_CODICE_ICAO) e per ogni fase di movimento j (ID_FASE_MOVIMENTO) [kg/volo]

- NUM_MOVIMENTIi,k: numero di movimenti (da tabella A_VOLI) per ogni codice aereo i (ID_CODICE_ICAO) e per decollo o atterraggio (legati alle fasi di movimento in ID_FASE_MOVIMENTO), per ogni nazionalità w (A_NAZ_VOLO), nell’ora k. [voli/ora]

- DURATA_FASE_CLASSEs,f,c = durata della fase f, nello stabilimento-aeroporto s, per la classe c (il legame fra la classe aereo e il codice icao è nella tabella A_TIPO_AEREO)

- DURATA_ RIFERIMENTOf = durata di riferimento della fase f

In A_RIS_AEROPORTI_INTERMEDI_ORA vanno scritte le emissioni totali (di tutti gli aerei) in ogni ora (EmA_O), con il tipo AV.

Em=i,j,wEm

In A_RIS_AEROPORTI_INTERMEDI vanno scritte le emissioni annue (somma di tutte le emissioni orarie) distinte per aereo (EmA_I) con la loro attività 402 o 403 a seconda della nazionalità w del volo (A_NAZ_VOLO).

Em=j,kEm

### Emissioni mezzi di supporto a terra

Per mezzi di supporto a terra (Ground Support Equipment – GSE) si intende:

- il trasporto di passeggeri, equipaggi e bagagli;

- le attività di assistenza agli aeromobili (rifornimenti, servizi tecnici, deicing, toilette, pulizie cabine, catering);

- la gestione e manutenzione piste e aree verdi (pulizia piste e piazzale sgombero neve, sfalcio meccanico).

Dati in ingresso ad Inemar.

- I dati relativi al parco mezzi aeroportuali vanno inseriti in tabella A_ELENCO_MT e sono: identificativo aeroporto, un eventuale codice identificativo del mezzo, ore annue di funzionamento, potenza nominale in kW e tipo di combustibile (benzina o diesel).

- I dati relativi ai consumi di carburanti vanno inseriti in tabella A_CONSUMI_COMBUSTIBILI_MT e sono: identificativo aeroporto, consumo complessivo in tonnellate, tipo di combustibile (benzina o diesel).

Fattori di emissione

I fattori di emissione e di consumo combustibile presenti in Inemar sono basati su Emission Inventory Guidebook December, 2006  -  Other mobile sources & machinery  -  Activities 080100 – 081000 - Table 8-3, pag. 26 (file Guidebook_B810vs3.2.pdf), sono riferiti a categorie di mezzi (individuate da range di potenza nominale in [kW] e combustibile) ed espressi in [g/kWh].

I FE di CO2 ed SO2 sono stati introdotti in base a FC (fattore di consumo di combustibile, dal Guidebook) riferiti al kWh; inoltre il FE della CO2 è stato diviso per 1000 in modo da esprimerlo in [kg/kWh].

Metodo di calcolo

- attribuire ad ogni mezzo la corrispondente categoria e determinare l’”energia nominale” utile del mezzo come prodotto della potenza nominale per il numero di ore di funzionamento nonchè il consumo nominale pari al prodotto tra energia nominale e Fattore di Consumo ;

- totalizzare, per aeroporto e per combustibile, i consumi nominali; valutare un fattore di carico adimensionale pari al rapporto fra il consumo reale di combustibile e il consumo nominale;

- totalizzare, per aeroporto e per categoria, l’energia nominale complessiva [kWh] e, applicando il fattore di carico, l’energia reale complessiva;

- valutare, per aeroporto e per categoria, in base all’energia reale ed ai fattori di emissione, il contributo di ogni aeroporto all’inquinamento per attribuirlo al comune di pertinenza per il macrosettore 8, settore 5, attività 5  (in tab_output con attività 10531).

Il metodo è implementato all’interno del modulo aeroporti.

Utilizza le seguenti tabelle: A_TIPO_MT, A_ELENCO_MT, A_ CONSUMI _COMBUSTIBILI_MT, A_FE_MT e le seguenti viste: V_A_MOTORI_MT, V_A_F_CARICO_MT, V_A_ENERGIA_CATEGORIE_MT.

La tabella A_FE_MT contiene i fattori di emissione [g/kWh] mentre la tabella A_TIPO_MT contiene, per ogni categoria di mezzo, la potenza minima e massima (in kW) ed il tipo di combustibile (diesel o benzina) che la caratterizza.

- la vista  V_A_MOTORI_MT  attribuisce ad ogni motore categoria ed energia nominale annuale

- la vista  V_A_F_CARICO_MT  valuta il fattore di carico per aeroporto e per combustibile

- la vista V_A_ENERGIA_CATEGORIE_MT valuta, per aeroporto e per categoria, l’energia reale complessiva in [kWh]

- il modulo aeroporti valuta il contributo emissivo di ogni categoria di mezzi e lo inserisce solo in tab_output, in corrispondenza dei soli comuni sede di aeroporto, con id_attività: 10531