# Algoritmo Export Dati Modellistica

Versione Inemar 5, Marzo 2007

## Esportazione dati per la modellistica

Quando si usa la maschera del modulo emissioni puntuali per inserire i dati di emissioni per macrosettore, settore, attività, linea e camino, questi vengono scritti in una tabella riassuntiva chiamata PUNTUALI_ RIASSUNTO_MSALC in modo automatico per un certo numero di inquinanti (SO2, NOx, COV, CO, PM2.5, PM10, PTS, TCDDe).

In questa tabella sono presenti soltanto le emissioni che nel run finale compaiono con l’etichetta PM, ossia PUNTUALI MISURATE.

Per le finalità della modellistica, la sola tabella riassuntiva per linea e camino non è sufficiente.  Si rende necessaria una procedura che permetta di attribuire alle linee e ai camini anche quelle emissioni PS, che sono già stimate dal sistema con il run PUNTUALI STIMATE tramite l’algoritmo che moltiplica gli indicatori di attività presenti per linea e i fattori di emissione per l’attività (e combustibile) di cui la linea fa parte.

Alla fine il modulo deve produrre i risultati totali (PM e PS) in una tabella denominata P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C, contenente i seguenti campi:

Campi chiave:

- FK_ID_STAB (da P_STABILIMENTO)

- FK_ISTAT_COMUNE (da P_STABILIMENTO)

- FK_TARGA (da TARGA_PROVINCIA sulla base del link)

- FK_ID_ATT (da SNAP_ATTIVITA)

- FK_ID_COMBUSTIBILE (da COMBUSTIBILI)

- FK_ID_INQUINANTE (da INQUINANTI)

- FK_ID_LINEA (da P_LINEA)

- FK_ID_CAMINO (da P_CAMINO)

- TIPO EMISSIONE

Altri campi:

- ANNO_CENSIMENTO (da P_STABILIMENTO)

- DENOMINAZIONE (da P_STABILIMENTO)

- H_SLM (da P_STABILIMENTO)

- LATITUDINE (da P_STABILIMENTO)

- LONGITUDINE (da P_STABILIMENTO)

- PRG_CAMINO (da P_CAMINO)

- SIGLA (da P_CAMINO)

- ALTEZZA (da P_CAMINO)

- DIAMETRO (da P_CAMINO)

- TEMPERATURA (da P_CAMINO)

- PORTATA_SECCHI (da P_CAMINO)

- PORTATA_UMIDI (da P_CAMINO)

- O2_RIF_FUMI (da P_CAMINO)

- O2_EFF_FUMI (da P_CAMINO)

- UMIDITA_FUMI (da P_CAMINO)

- ORE FUNZIONAMENTO (da P_CAMINO)

- NOME (da P_LINEA)

- CODICE_LINEA (da P_LINEA)

- VALORE_INDICATORE (da P_LINEA)

- EMISSIONE (da P_EMISSIONE)

## Attribuzione dell’emissione per linea e camino

L’attribuzione dell’emissione per linea e camino avviene attraverso vari passi, descritti come segue:

### Calcolo emissione per linea

Per ogni linea l e per ogni associazione di attività SNAP att, inquinante inq e combustibile comb, l’emissione che il sistema dovrà calcolare in ogni caso sarà data da:

EPSl,att,inq,comb=Al,att,comb⋅FEatt,inq,comb⋅10−6

dove

- Al: indicatore dell’attività SNAP att per la linea l e il combustibile comb (ad esempio: attività 1.1.2, linea 1 metano).

- FEatt,inq,comb: è il fattore di emissione per l’attività a cui appartiene la linea l, l’inquinante inq e il combustibile comb.

In realtà si tratta di un conto già fatto nell’algoritmo PUNTUALI STIMATE. Anziché riscriverlo, il modulo Export Dati per Modellistica agisce scrivendo il risultato nella tabella P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C prima che sia scritto in PUNTUALI INTERMEDI, ossia prima siano aggregati i risultati per attività SNAP.

Infatti PUNTUALI_INTERMEDI non ha dettaglio per linea: il sistema somma automaticamente tutti gli indicatori per attività e combustibile, e poi applica l’algoritmo per la stima delle emissioni PS. Ora, se si utilizzasse questo dato di emissione e si cercasse di attribuirlo ai singoli camini sorgerebbero difficoltà qualora a un’attività corrispondessero più linee che utilizzano lo stesso combustibile. Calcolare l’emissione EPSl,att,inq,comb direttamente è concettualmente più semplice ed evita di dover applicare una disaggregazione per linea dell’emissione PS scritta in PUNTUALI_INTERMEDI.

### Attribuzione dell’emissione al camino

È necessario ora attribuire questa emissione EPSl,att,inq,comb al camino o ai camini nel caso che le emissioni di una linea fossero collegate a più camini, o quelle di più linee convogliate in un unico camino (informazione contenuta da P_LINEA_CAMINO).

Per fare questo si deve procedere come segue, distinguendo tre casi:

- Una linea un camino: per una certa attività, è presente nello stabilimento una sola linea e un solo camino. L’emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.

- Più linee con un solo camino: per una o più attività, sono presenti nello stabilimento più linee che convogliano i fumi in un solo camino. Anche in questo caso l’emissione EPSl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.

- Una linea con più camini: per una certa attività, è presente nello stabilimento una linea con più camini. In questo caso occorre applicare la disaggregazione per camino.

Si prendano tutti i camini associati ad una data linea. Questi si trovano nella tabella P_CAMINO, e l’associazione alla linea è specificata nella tabella P_LINEA_CAMINO.

Si prenda allora il valore del campo PORTATA_SECCHI in P_CAMINO e lo si moltiplichi per il valore del campo ORE_FUNZIONAMENTO, sempre nella stessa tabella. Si chiami questo valore VOLUME_FUMI_ANNUI.

Ora, si sommino i valori di VOLUME_FUMI_ANNUI per tutti i camini collegati a una certa linea, chiamando la somma SOMMA_VOLUME_FUMI_ANNUI_LINEA. Ad ogni camino si associ un numero ottenuto dividendo il proprio VOLUME_FUMI_ANNUI per SOMMA_VOLUME_FUMI_LINEA. Si chiami questo numero COEFF_RIPARTIZIONE.

Moltiplicando l’emissione EPSl,att,inq,comb della linea per il COEFF_RIPARTIZIONE di ciascun camino, si ottiene l’emissione stimata propria del camino stesso.

Questa va scritta in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C.

Per distinguere le emissioni così stimate da quelle misurate inserite tramite maschera, è necessaria la presenza in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C di un campo TIPO_EMISSIONE: si caratterizzino come emissioni PM quelle inserite da maschera (prese da P_EMISSIONE), e come PS quelle stimate dall’algoritmo sopra descritto.

L’algoritmo può essere espresso sinteticamente in questo modo:

EPSl,c,att,inq,comb=EPSl,att,inq,comb⋅COEFFRIPARTIZIONEc

dove:

- EPSl,c,att,inq,comb: emissione puntuale stimata della linea l e del camino c per l’attività SNAP att, l’inquinante inq e il combustibile comb

- EPSl,att,inq,comb: emissione puntuale stimata della linea l per l’attività SNAP att, l’inquinante inq e il combustibile comb

COEFFRIPARTIZIONEc=VOLUMEFUMIANNUIccVOLUMEFUMIANNUIc

VOLUMEFUMIANNUIc=PORTATASECCHIc⋅OREFUNZIONAMENTOc

### Nota

Alla luce di quanto esposto, è necessario che per tutti i camini per cui si inseriscono dati di emissioni siano definite delle portate fumi e delle ore di funzionamento. A questo proposito è stato introdotto un controllo che, in caso siano salvati dati di emissioni per un camino senza dati di portata fumi, avverte della mancanza.

## Emissioni di polveri  da granulometria

Il modulo polveri fini prende i dati dal modulo puntuali per attività SNAP senza dettaglio di linea, e li scrive nella TAB_OUTPUT_DETT_PM. È quindi necessario che gli stessi algoritmi siano utilizzati per associare alle linee e ai camini le emissioni da granulometria, in modo simile a quanto sopra esposto per le emissioni puntuali stimate.

L’algoritmo si differenzia per due possibili casi: il primo si basa sulle emissioni misurate, il secondo sulle emissioni stimate da fattori di emissione.

### Emissioni Misurate

Per ogni linea l e per ogni associazione di attività SNAP att, inquinante inq e combustibile comb, a partire dall’emissione misurata di PTS, l’emissione che il sistema dovrà calcolare in ogni caso sarà data da:

EPMG(PM10,PM2.5,...)l,att,inq,comb=EPM(PTS,id=10)l,att,comb∗percdistatt,inq,comb 		(1)

Dove:

- perc_distatt,inq,comb: la percentuale granulometrica per l’attività SNAP att, l’inquinante inq e il combustibile comb (ad esempio: attività 1.1.2, PM2.5, olio combustibile).

Nella maggior parte dei casi le emissioni misurate riguardano il PTS: i valori percentuali riportati nella tabella DIST_POLVERI sono già riferite a questo inquinante e la stima di tutti gli altri si effettua applicando l’algoritmo di cui sopra.

Nell’eventualità che l’emissione misurata riguardi invece il PM10 è necessario applicare il seguente algoritmo:

EPMG(PM2.5,...)l,att,inq,comb=EPM(PM10,id=9)l,att,comb∗percdistatt,inq,combpercdistatt,comb(PM10,id=9)  	(2)

La ripartizione di queste emissioni per camino è del tutto identica a quanto descritto per le emissioni puntuali stimate, sostituendo in ogni caso EPS con EPM_G:

- Una linea un camino: per una certa attività, è presente nello stabilimento una sola linea e un solo camino. L’emissione EPM_Gl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.

- Più linee con un solo camino: per una o più attività, sono presenti nello stabilimento più linee che convogliano i fumi in un solo camino. Anche in questo caso l’emissione EPM_Gl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.

- Una linea con più camini: moltiplicando l’emissione EPM_Gl,att,inq,comb della linea per il COEFF_RIPARTIZIONE di ciascun camino, si ottiene l’emissione stimata propria del camino stesso. Questa va scritta in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C.

Si caratterizzino come emissioni PM_G quelle stimate dall’algoritmo sopra descritto.

L’algoritmo è il seguente:

EPMG(PM10,PM2.5,...)l,c,att,inq,comb=EPMG(PM10,PM2.5,...)l,att,inq,comb⋅COEFFRIPARTIZIONEc dove:

- EPM_G(PM10, PM2.5,…)l,c,att,inq,comb: emissione puntuale stimata con distribuzione granulometrica (a partire da un’emissione PM) della linea l e del camino c per l’attività SNAP att, l’inquinante inq (PM10, PM2.5,…) e il combustibile comb

- EPM_G(PM10, PM2.5,…)l,att,inq,comb: emissione puntuale stimata con distribuzione granulometrica (a partire da un’emissione PM) della linea l per l’attività SNAP att, l’inquinante inq (PM10, PM2.5,…)e il combustibile comb.

### Emissioni stimate

Se non ci sono emissioni misurate di particolato (ID = 9, 10, 33 ed eventualmente in futuro altri), ed è presente soltanto il FE del PTS, il sistema deve comunque essere in grado di stimare le emissioni per linea di PM10, PM2.5 e via discorrendo. L’algoritmo da utilizzare in questo caso è il seguente:

EPSG(PM10,PM2.5,...)l,att,inq,comb=Al,att,comb⋅FE(PTS,id=10)att,comb⋅percdistatt,inq,comb⋅10−6 	(3)

La ripartizione di queste emissioni per camino è del tutto identica a quanto descritto per le emissioni puntuali stimate, sostituendo in ogni caso EPS con EPS_G:

- Una linea un camino: per una certa attività, è presente nello stabilimento una sola linea e un solo camino. L’emissione EPS_Gl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.

- Più linee con un solo camino: per una o più attività, sono presenti nello stabilimento più linee che convogliano i fumi in un solo camino. Anche in questo caso l’emissione EPS_Gl,att,inq,comb va scritta direttamente in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C e associata al camino.

- Una linea con più camini: moltiplicando l’emissione EPS_Gl,att,inq,comb della linea per il COEFF_RIPARTIZIONE di ciascun camino, si ottiene l’emissione stimata propria del camino stesso. Questa va scritta in P_RIASSUNTO_ST_AT_COMB_L_C.

Si caratterizzino come emissioni PS_G quelle stimate dall’algoritmo sopra descritto.

L’algoritmo è il seguente:

EPSG(PM10,PM2.5,...)l,c,att,inq,comb=EPSG(PM10,PM2.5,...)l,att,inq,comb⋅COEFFRIPARTIZIONEcdove:

- EPS_G(PM10, PM2.5,…)l,c,att,inq,comb: emissione puntuale stimata con distribuzione granulometrica (a partire da un’emissione PS) della linea l e del camino c per l’attività SNAP att, l’inquinante inq (PM10, PM2.5,…) e il combustibile comb

- EPS_G(PM10, PM2.5,…)l,att,inq,comb: emissione puntuale stimata con distribuzione granulometrica (a partire da un’emissione PS) della linea l per l’attività SNAP att, l’inquinante inq (PM10, PM2.5,…) e il combustibile comb.

## Esempi

### Primo caso: solo PTS misurato

Vi è la sola emissione di PTS ed è misurata (tipo emissione = PM): l’algoritmo utilizza la formula (1) per calcolare le emissioni delle altre polveri fini e vi assegna il tipo emissione PM_G (polveri fini stimate con granulometria da polveri misurate).

### Secondo caso: PTS e PM10 misurato

L’algoritmo applica la formula (1) al PTS e la formula (2) al PM10, in modo che ogni linea/camino con emissioni di uno di questi inquinanti abbia anche le corrispondenti emissioni dell’altro. Alle emissioni così stimate viene assegnato il tipo emissione PM_G. Finora il sistema agiva A VALLE dell’aggregazione per attività, e in questo caso applicava la formula (2) al solo PM10. Come conseguenza, sarebbe stato possibile non stimare le emissioni correttamente.

### Terzo caso: nessun tipo di polvere misurato

La stima delle emissioni rimane quella già esistente, ovvero si utilizzano i fattori di emissione presenti nella tabella FATTORI_EMISSIONE per i rispettivi indicatori e si assegna il tipo emissione PS. I fattori di emissione già inseriti riguardano PTS, PM10 e PM2.5 (ID pari a 9, 10 e 33): per la stima delle altre polveri l’algoritmo utilizza la formula (3) e assegna al risultato il tipo emissione PS_G (stimate con granulometria da polveri stimate – caso puntuale). In definitiva, l’algoritmo prima controlla se esistono fattori di emissione per le polveri (oltre al PTS), se sì li utilizza e solo successivamente calcola gli inquinanti restanti attraverso la formula (3).